中北大学生命线工程（供水、供电、供热、供气  通讯等）应急管理预案

为了进一步保证各种设备的安全运行，确保水、电、气、暖、通讯等正常供应和使用，提高对突发事故的反应和处理能力，建立紧急情况下快速有效的事故抢险和应急处理机制，维护学校的安全稳定，保障正常的工作秩序，特制定本应急预案。

一、成立应急领导小组

组  长：  薛  智

副组长：  李仰军  赵建伟  王福明

办公室主任：  张  騄

办公室副主任：  贺永胜

办公室设在后勤管理处，办公室成员：  张中伟  闫天龙      孙利峰   苗有禄  常俊平  张清   武成元   边培树  翟小林   高廷勇

二、领导组和办公室职责

2．1领导组职责

⑴领导和组织供水、供电、供暖、供气及通讯系统事故应急处置工作。

⑵及时了解掌握各系统重大事故情况，根据实际情况向校领导报告事故具体情况和采取应急措施的建议。

⑶统一协调各部门应急救援工作。

⑷统一调配救援设备人员物资器材。

⑸适时批准启动救援预案和终止紧急状态。

⑹组织事故应急技术研究和应急知识宣传教育等工作。

⑺负责系统事故应急信息的接受核实传递通报报告。

2．2办公室职责

⑴统一协调各部门应急救援工作。

⑵组织制定并实施事故的应急救援工作。

⑶统一调配本中心救援设备、人员、物资及器材。

⑷负责向领导组汇报事故发生的原因和制定实施的应急救援方案。

⑸负责查明事故的性质类别影响范围等基本情况并向领导组汇报。

⑹承办领导组交办的其它工作。

⑺组织相关人员对事故现场进行保护，指挥疏散事故影响区域的人员。

（8）筹措调集应急救援所需的交通工具器材通信设备。

三、发生突发事件的范围

3．1供水系统

（1）水泵房深井水泵发生故障不能正常运行，包括电气及水泵配套设施发生故障等问题。

⑵供水管道发生断裂及施工地震使管道发生故障等原因发生的停水事故。

⑶水源受到污染，水质发生严重变化，影响到全校教职工饮用水事件的发生。

3．2供电系统

（1）供电局系统检修停电、供电线路事故停电及限电停电。

（2）因雷电及基建施工造成供电线路供电电缆造成破坏，形成局部停电事故。

（3）因设施缺陷及设备老化变压器过载开关动作造成用户突然停电事故。

（4）中北大学停送电程序

停电

电网事故停电

事故停电

动力维修中心

变电操作所

供电部门计划停电

供电部门非计划紧急停电

校办

后勤管理处

有关单位

开启主楼发电机，

相关单位

10kv开闭所

后勤服务集团办公室

水泵房开启水源发电机

自来水公司

水泵房开启水源发电机

- 送电

动力维修中心组织调度送电，并通知相关单位

变电站，开闭所得到可以送电命令，组长组织本组人员分组，根据用电重要性下令送电操作，送电完成后汇报中心，并做好相应记录

校内有关单位停止备用电源

得到送电命令，根据班长的安排以两人一组开始各变电所送电操作，操作完成后及时汇报组长，并做好相应记录

自来水公司

水泵房停止发电机

3．3供暖系统

（1）停电造成供暖系统停止供暖。

（2）主要供暖管道系统管网发生故障及施工地震等破坏供暖管道事故。

(3)二电厂机组发生事故，影响到我校正常供暖事故。

3．4供气系统

(1)全市气源紧张造成供气不足及停气事故。

(2)输送天然气管道发生泄气及主管道因挖土施工造成破坏形成停气故障。

四、发生突发事件采取的措施

4．1供水系统出现故障立即向主管领导汇报，并组织管工组维修人员和相关班组人员（包括电工、其他班组管工、焊工等）查明原因及时排除故障，必要时请相关部门（如自来水公司、水泵厂家以及水利勘测部门等）协助处理故障。请社会力量为学校供应生活用水。

4．2供电系统出现故障立即向主管领导汇报，及时组织变电所人员和电工班人员对事故进行分析，如变电所高压线或高压电缆高压柜故障，及时联系太原供电局有关联系人说明故障情况，并邀请太原市供电局修试队来处理；如低压柜低压电缆运行中出现故障，变电所和电工班配合排除故障。同时通知自来水公司兰村水厂运行负责人开启水泵房发电机确保学校生活用水的供给。

4．3供暖系统发生故障及时组织采暖维修班组人员进行抢修如是阀门暖气片管道漏水，维修人员应进行阀门的更换，暖气片的维修和管道的焊接；如因二电厂机组发生故障影响供暖，应积极协调太原市尖草坪热能有限公司排除故障，确保供暖；如施工和自然因素引起的故障，应督促施工队人员进行抢修，维修人员配合完成。

4．4供气系统发生故障时，及时通知天然气公司，同时煤气站班组人员采取紧急措施。如职工住宅中煤气有漏气，煤气维修班组人员进行更换和检修，如全市气源紧张造成供气不足，应协调天然气公司尽快拿出方案，保证全校用气。通知变电所及时调整负荷、通知饮食中心及时启动备用蒸箱，保证学生的正常就餐，如施工引起的管道破裂，应督促施工队和天然气公司联系排除故障。

五、应急预案的启动

5.1、当校内突然发生大面积停电，非校内系统故障，其校外电网故障原因未查明时；

5.2、当校内部分区域停电，使无法恢复时；

5.3、当变电所变压器等设施发生故障，无法及时恢复时；

5.4、当校内大面积停水、停暖、停气，非校内部分故障原因未明时；

5.5、当校内大部分片区发生停水、停暖、停气，一时无法恢复时；

5.6、当校内因水、电、暖、气造成事故时；

5.7、当校内发生事故，需动力服务中心配合时；

六、应急救援处理程序

6.1、动力维修中心有关工作人员发现事故，立即将事故状况上报中心办公室，并积极查明事故原因。

6.2、办公室接到报告后，立即向领导组汇报情况，并即刻赶赴现场，组织相关人员采取相应措施，根据事故特点，性质和严重程度，紧急通知有关人员赶到事故现场，进行抢修，控制事故发展，最大限度减少损失。

6.3、参加现场工作的人员必须严格遵守安全规程，按既定方案实施或领导组下达的命令执行，未经领导组批准不得擅自改变计划。

中北大学

二〇一四年十二月